Настройка констант газы, времени фильтрации уровней и площадей емкостей

Аварийные константы по газам находятся в системном контроллере

1 Запустить удаленный доступ по сети

2  Запустится следующее окошко, в котором нужно нажать кнопку «Подключить»

3 Откроется окошко, в котором нужно ввести логин administrator и пароль skboreol и нажать ентер

4. Затем после некоторого ожидания отобразится  рабочий стол контроллера, показанный на рисунке ниже

5 Программа «Модуль связи с АСУ» используется для связи с АСУ, должна быть запущена и внизу в статусе иметь надпись «Подключен к серверу данных»

Программа «Device Manager 3»  предназначена для опроса БКСД. В ней и настраиваются константы по газам и объемам и усреднению уровней. Внизу окошка в строке статуса должна отображаться надпись «Статус: Работает»

Для редактирования их необходимо зайти в меню «Настройка сервера» и щелкнуть на пункте «Настройка конвертера», как на рисунке

6 После этого откроется окошко «Конвертер данных» и в нем необходимо найти константы с названием   «Константа газы 50%» и «Константа газы 20%». Они задаются в процентах, первая для отключения буровой, вторая для включения вентиляторов

7 Для изменения уставки щелкаем кнопку «Изменить» и видим следующее окошко

8 Вводим новое значение и нажимаем кнопку «Принять»

9 Затем так же изменяем вторую уставку «Константа Газы 20%», если нужно.

10 Затем закрываем окошко «Ковертер данных»

11 Для сохранения значения уставок после перезагрузки контроллера необходимо сделать следующее:

В «Device Manager 3» зайти в меню «Файл»  и щелкнуть пункт «Приостановить» при этом данные на компьютере мастера в программе «СГТ» отображаться перестанут.

Затем в меню «Настройка сервера» щелкнуть пункт «Сохранить конфигурацию»

Затем увидим окошко с надписью «Конфигурация сохранена», как на рисунке

После этого запустить сервер, щелкнув в меню «Файл» пункт «Запустить»

После этого проконтролировать запуск сервера:

В программе «Модуль связи с АСУ» внизу окошка в статусе должна отображаться  надпись «Подключен к серверу данных»

В программе «Device Manager 3»  внизу окошка в строке статуса должна отображаться надпись «Статус: Работает»

В случае каких-либо ошибок и отсутствия данных на компьютере мастера в программе «СГТ»  необходимо перезапустить программы «Модуль связи с АСУ» и  «Device Manager 3»   с рабочего стола или перезагрузить контроллер через  «START - RESTART» (аналог «Пуск _ Перезагрузка» в русскоязычной версии Windows) или с помощью отключения питания от системного контроллера или всей системы , но нужно учитывать наличие ИБП.

Для корректировки площадей емкостей  выбрать следующие пункты в «Настройка конвертера»

Для корректировки значения времени усреднения уровней  выбрать следующие пункты в «Настройка конвертера»